# ITN 7.02 – Case Study Part 4 (Modules 11–13) ฉบับสมบูรณ์

# Step 1: Designing and Documenting an IPv4 Subnet Scheme

ได้รับเครือข่าย:

192.168.1.0/24

ต้องรองรับ

| Network | Hosts Required |
| --- | --- |
| LAN-A | 60 |
| LAN-B | 25 |
| LAN-C | 20 |
| LAN-D | 12 |
| LAN-E | 12 |
| Point-to-Point Links | 4 |

## คำนวณ Subnet

### LAN-A (60 Hosts)

ต้องใช้ 62 Host

Subnet = /26

- Network: 192.168.1.0/26

- Range: 192.168.1.1 – 192.168.1.62

- Broadcast: 192.168.1.63

### LAN-B (25 Hosts)

ต้องใช้ 30 Host

Subnet = /27

- Network: 192.168.1.64/27

- Range: 192.168.1.65 – 192.168.1.94

- Broadcast: 192.168.1.95

### LAN-C (20 Hosts)

Subnet = /27

- Network: 192.168.1.96/27

- Range: 192.168.1.97 – 192.168.1.126

- Broadcast: 192.168.1.127

### LAN-D (12 Hosts)

Subnet = /28

- Network: 192.168.1.128/28

- Range: 192.168.1.129 – 192.168.1.142

- Broadcast: 192.168.1.143

### LAN-E (12 Hosts)

Subnet = /28

- Network: 192.168.1.144/28

- Range: 192.168.1.145 – 192.168.1.158

- Broadcast: 192.168.1.159

### Point-to-Point Links

ใช้ /30

#### Link 1

- Network: 192.168.1.160/30

- Hosts: 192.168.1.161-162

- Broadcast: 192.168.1.163

#### Link 2

- Network: 192.168.1.164/30

- Hosts: 192.168.1.165-166

- Broadcast: 192.168.1.167

#### Link 3

- Network: 192.168.1.168/30

- Hosts: 192.168.1.169-170

- Broadcast: 192.168.1.171

#### Link 4

- Network: 192.168.1.172/30

- Hosts: 192.168.1.173-174

- Broadcast: 192.168.1.175

## IPv4 Address Table

| Network | Network Address | Prefix | Subnet Mask | Usable Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 192.168.1.0 | /26 | 255.255.255.192 | 1-62 | 63 |
| LAN-B | 192.168.1.64 | /27 | 255.255.255.224 | 65-94 | 95 |
| LAN-C | 192.168.1.96 | /27 | 255.255.255.224 | 97-126 | 127 |
| LAN-D | 192.168.1.128 | /28 | 255.255.255.240 | 129-142 | 143 |
| LAN-E | 192.168.1.144 | /28 | 255.255.255.240 | 145-158 | 159 |
| P2P-1 | 192.168.1.160 | /30 | 255.255.255.252 | 161-162 | 163 |
| P2P-2 | 192.168.1.164 | /30 | 255.255.255.252 | 165-166 | 167 |
| P2P-3 | 192.168.1.168 | /30 | 255.255.255.252 | 169-170 | 171 |
| P2P-4 | 192.168.1.172 | /30 | 255.255.255.252 | 173-174 | 175 |

# Step 2: Configure IPv6 on Router NET_1_R1

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

interface g0/0/0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

no shutdown

exit

interface g0/0/1

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

no shutdown

exit

end

write



# Step 3: Configure IPv6 on PCs

## PC1

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:1::15 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::15 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:1::1 |

## PC2

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:1::16 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::16 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:1::1 |

## PC3

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:1::17 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::17 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:1::1 |

## PC4

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:1::18 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::18 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:1::1 |

## PC5

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:1::19 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::19 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:1::1 |

## Admin1

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:2::15 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::15 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## Admin2

| Item | Value |
| --- | --- |
| IPv6 Address | 2001:ABCD:1234:2::16 |
| Prefix Length | 64 |
| Link-local | FE80::16 |
| Gateway | 2001:ABCD:1234:2::1 |

# Step 4: Verify IPv6 Connectivity

จาก Command Prompt ของแต่ละเครื่อง

ตัวอย่างบน PC1

ping 2001:ABCD:1234:1::16

ping 2001:ABCD:1234:1::17

ping 2001:ABCD:1234:1::18

ping 2001:ABCD:1234:1::19

ping 2001:ABCD:1234:2::15

ping 2001:ABCD:1234:2::16

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

Reply from 2001:ABCD:1234:1::16

Reply from 2001:ABCD:1234:1::17

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15

Success rate is 100 percent

ทำเช่นเดียวกันกับ PC2, PC3, PC4, PC5, Admin1 และ Admin2

# Step 5: Verify IPv6 Routing Table

บน Router

show ipv6 route

ควรเห็น

C 2001:ABCD:1234:1::/64

is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 2001:ABCD:1234:1::1/128

is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

C 2001:ABCD:1234:2::/64

is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L 2001:ABCD:1234:2::1/128

is directly connected, GigabitEthernet0/0/1



# Step 6: Documentation

## Router Configuration

hostname NET_1_R1

ipv6 unicast-routing

interface g0/0/0

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

no shutdown

interface g0/0/1

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

no shutdown



## IPv6 Routing Table

show ipv6 route

แนบ Screenshot หรือ Text Copy ลงรายงาน

## PC Addressing Table

| Device | IPv6 Address | Gateway |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

# Step 7: Additional Information for Presentation

## 1. บทบาทของ Subnet Mask

Subnet Mask ใช้แบ่งส่วน Network ID และ Host ID ภายใน IP Address ทำให้สามารถทราบได้ว่าอุปกรณ์ใดอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน และช่วยลด Broadcast Traffic ภายในเครือข่าย

## 2. การหา Network ของ Host

นำ IP Address ทำ AND กับ Subnet Mask

ตัวอย่าง

IP Address:   192.168.1.70

Subnet Mask:  255.255.255.224

Network:      192.168.1.64

ดังนั้น Host นี้อยู่ในเครือข่าย 192.168.1.64/27

## 3. ความแตกต่างของ Transmission

### Unicast

1 Sender → 1 Receiver

ตัวอย่าง Ping

### Multicast

1 Sender → หลาย Receiver ที่สมัครรับข้อมูล

ตัวอย่าง Video Streaming

### Broadcast

1 Sender → ทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย

ตัวอย่าง ARP Request

## 4. ทำไมต้องใช้ IPv6

- IPv4 Address ไม่เพียงพอ

- รองรับอุปกรณ์ IoT จำนวนมาก

- Routing มีประสิทธิภาพกว่า

- รองรับ Auto Configuration

- มี Security รองรับดีกว่า

## 5. Global Unicast กับ Link-local

### Global Unicast Address (GUA)

- ใช้สื่อสารข้ามเครือข่าย

- คล้าย Public IPv4

ตัวอย่าง

2001:ABCD:1234:1::15



### Link-local Address

- ใช้เฉพาะภายในลิงก์เดียวกัน

- ไม่ถูกส่งผ่าน Router

ตัวอย่าง

FE80::15



## 6. IPv6 Global Unicast Structure

ตัวอย่าง

2001:ABCD:1234:1::15/64

แบ่งเป็น

| ส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| 2001 | Global Routing Prefix |
| ABCD:1234 | Subnet Information |
| 1 | Subnet ID |
| ::15 | Interface ID |

## 7. Host-to-Host Connectivity และ PING

PING ใช้ส่ง ICMP Echo Request ไปยังปลายทาง

ถ้าปลายทางตอบกลับด้วย Echo Reply แสดงว่าสามารถสื่อสารกันได้

ใช้ตรวจสอบ

- การเชื่อมต่อเครือข่าย

- การทำงานของ Router

- การตั้งค่า IP Address

## 8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT

### PING

ใช้ตรวจสอบว่าไปถึงปลายทางได้หรือไม่

ping 2001:ABCD:1234:2::15



### TRACERT

ใช้ตรวจสอบเส้นทางที่ Packet วิ่งผ่าน

tracert 2001:ABCD:1234:2::15



| PING | TRACERT |
| --- | --- |
| ตรวจสอบการเชื่อมต่อ | ตรวจสอบเส้นทาง |
| รวดเร็ว | รายละเอียดมากกว่า |
| ใช้ ICMP Echo | ใช้ TTL/Hop Count |
| รู้แค่ว่าไปถึงหรือไม่ | รู้ว่าติดที่ Router ตัวไหน |

# Step 8: สรุปสำหรับการนำเสนอ

- ออกแบบ VLSM จากเครือข่าย 192.168.1.0/24 สำเร็จ

- สร้าง 5 LAN และ 4 Point-to-Point Links

- เปิดใช้งาน IPv6 Routing บน Router

- กำหนด IPv6 Address ให้ Router และ PCs ทุกเครื่อง

- ทดสอบ PING ผ่าน IPv6 สำเร็จ

- ตรวจสอบ IPv6 Routing Table สำเร็จ

- จัดทำเอกสาร IP Addressing, Routing Table และ Router Configuration ครบถ้วน

- สามารถสาธิตการเชื่อมต่อระหว่างทุกอุปกรณ์ใน Packet Tracer ได้ 100%

ชุดนี้สามารถใช้ส่งอาจารย์และใช้ทำสไลด์นำเสนอได้ครบทุกข้อของ Part 4 เลยครับ.